江苏安特尔医疗科技有限公司

年产80万只电圈套器生产项目

竣工环境保护验收监测报告表

（2024）华开（验收）字第（CZWJ011）号

建设单位:	      江苏安特尔医疗科技有限公司

编制单位：    常州华开环境技术服务有限公司

2024年6月

建设单位法人代表:	          （签字）

编制单位法人代表:	          （签字）

项 目 负 责 人:

填    表    人：

建设单位 江苏安特尔医疗科技有限公司（盖章）

电话:/

传真: /

邮编: 213100

地址: 江苏武进经济开发区兰香路8号

编制单位 常州华开环境技术服务有限公司（盖章）

电话:/

传真: /

邮编: 213100

地址: 江苏省常州市武进区湖塘镇延政中大道经纬大厦903室

表一

| 建设项目名称 | 年产80万只电圈套器生产项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 江苏安特尔医疗科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 改扩建✔ 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 江苏武进经济开发区兰香路8号 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 电圈套器 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产80万只电圈套器 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产80万只电圈套器 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2023年12月 | 开工建设时间 | 2024年2月 |  |  |
| 调试时间 | 2024年3月 | 验收现场监测 时间 | 2024年4月11日~4月12日 |  |  |
| 环评报告表审批部门 | 常州市生态环境局 | 环评报告表编制单位 | 常州华开环境技术服务有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 常州华净生态科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 常州华净生态科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算（万元） | 500 | 环保投资概算（万元） | 10 | 比例 | 2% |
| 本次验收实际总概算（万元） | 500 | 本次环保投资实际概算 （万元） | 10 | 比例 | 2% |
| 验收监测依据 | 1、《中华人民共和国环境保护法》（主席令9号，2014年4月修订）； 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令682号，2017年7月16日修订）； 3、《建设项目竣工环保验收暂行办法》（环境保护部，国环规环评[2017]4号，2017年11月20日）； 4、《省生态环境厅关于加强涉变动项目环评与排污许可管理衔接的通知》苏环办〔2021〕122号； 5、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告 2018年 第9号，2018年5月16日）； 6、《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控〔97〕122号）； 7、《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》环办环评函（2020）688号； 8、《江苏安特尔医疗科技有限公司年产80万只电圈套器生产项目环境影响报告表》（常州华开环境技术服务有限公司，2023年12月）； 9、《市生态环境局关于江苏安特尔医疗科技有限公司年产80万只电圈套器生产项目环境影响报告表批复》（常州市生态环境局，2024年1月30日）； 10、江苏安特尔医疗科技有限公司排污登记； 11、江苏安特尔医疗科技有限公司提供的其他资料。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 本次验收监测内容为“年产80万只电圈套器生产项目”，验收标准如下： 1、废水 本项目清洗废水、纯水制备浓水经沉淀处理后与生活污水经污水管网收集后排入滨湖污水处理厂做进一步处理，达标后排入京杭大运河。 项目污水接管标准为《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）中的B等级水质标准，详见下表： 表1-1 废水排放标准限值表 单位：mg/L 序号; 污染物; 接管标准. 1; pH（无量纲）; 6.5~9.5. 2; COD; 500. 3; 悬浮物（SS）; 400. 4; 氨氮; 45. 5; TP（以P计）; 8. 6; TN; 70. 2、废气 本项目点焊产生的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；实验室用到的盐酸、硫酸和硝酸产生的少量无机废气经喷淋塔处理后无组织排放。 表1-2 实际大气污染物排放标准 污染物; 执行标准; 最高允许排放浓度 mg/m3; 最高允许 排放速率; 无组织排放监 控浓度限值. 排气 筒m; 速率 kg/h; 监控点; 浓度 mg/m3. 颗粒物; 《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021） 表3标准; /; /; /; 周界外浓度最高点; 0.5. 3、噪声 项目营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，敏感点烯望家园执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，详见表1-3。 表1-3 实际噪声排放限值 单位：dB（A） 位置; 边界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 厂界四周; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准; 60; 50. 烯望家园; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准; 60; 50. 4、固废污染控制标准 本项目所产生的一般工业废物应满足三防要求，防渗漏、防流失、防扬散；危险废物应按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。 5、总量控制指标 项目主要污染物总量控制指标见下表。 表1-4 本次环评污染物排放总量控制指标 污染物; 总量（t/a）; 来源文号. 生活 污水; 废水量; 720; 常武环审[2024]28号. COD; 0.288. 氨氮; 0.022. 总磷; 0.0036. 生产 废水; 废水量; 410.6. COD; 0.082. |

表二

工程建设内容： 项目概况： 江苏安特尔医疗科技有限公司成立于2013年12月19日，位于江苏武进经济开发区兰香路8号，企业于2022年1月申报了《一类、二楼、三类医疗器械生产项目环境影响报告表》，2022年4月8日该项目取得了常州市生态环境局的批复（常武环审[2022]108号）；2022年6月28日通过了“一类、二楼、三类医疗器械生产项目”竣工环境报告自主验收，并取得了专家意见。 为适应市场需求，企业于2023年12月委托常州华开环境技术服务有限公司编制了《江苏安特尔医疗科技有限公司年产80万只电圈套器生产项目环境影响报告表》，该项目于2024年1月30日取得了常州市生态环境局的批复，批复文号：常武环审[2024]28号。企业于2024年5月7日变更了排污登记，登记编号：91320412086947042R001X。 目前为止，电圈套器产线建设完成，产能为年产80万只电圈套器，已实现稳定生产，相关污染治理设施也正常运行，本次验收范围为年产80万只电圈套器。 根据建设项目环境管理要求，建设单位委托常州华开环境技术服务有限公司承担项目竣工环保验收工作，常州华开环境技术服务有限公司于2024年3月25日派技术人员对该项目环境保护设施运行情况及环境管理情况进行了全面检查，并委托江苏钦天检测技术有限公司于2024年4月11日至4月12日进行了现场验收监测，结合其出具的验收监测报告及厂方提供的有关资料，编制完成了本竣工验收监测报告表。 本项目建设内容与环评审批对照详见下表。 表2-1 建设项目环境保护验收/变更内容一览表 类别; 主要内容; 环评审批项目内容; 实际建设; 变更情况. 项目基本信息; 建设 地点; 江苏武进经济开发区兰香路8号; 与环评一致; 无. 建设 内容; 项目总投资500万元，共有职工30人，建成后形成年产80万只电圈套器产能; 与环评一致; 无. 主体 工程; 产品 方案; 建设年产80万只电圈套器，工作时间为2400h; 与环评一致; 无. 生产 设备; 见表2-2; 见表2-2; 无. 环保工程; 废气; 本项目点焊产生的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；实验室用到的盐酸、硫酸和硝酸产生的少量无机废气经喷淋塔处理后无组织排放; 本项目点焊产生的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；实验室用到的盐酸、硫酸和硝酸产生的少量无机废气经喷淋塔处理后无组织排放; 无. 废水; 本项目清洗废水、纯水制备浓水经沉淀处理后与生活污水经市政污水管网一并接管进滨湖污水处理厂集中处理，尾水排入京杭大运河; 与环评一致，根据监测结果可知，废水达标排放; 无. 噪声; 本项目厂界噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求，敏感点烯望家园噪声值应满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求; 与环评一致，根据监测结果可知，厂界及敏感点烯望家园噪声值满足标准要求; 无. 固体废物; 一般固废; 设有一般固废堆场约20m2; 与环评一致; 无. 危险废物; 设有一个10m2的危废仓库; 与环评一致; 无. 生活垃圾; 委托环卫部门定期清运; 与环评一致; 无. ## 主要生产设备 本项目主要生产设备见表2-2。 表2-2 主要设备仪器一览表 序号; 名称; 规格、型号; 环评数量 （台/套）; 实际建成设备 （台/套）; 备注. 1; 生产设备; 全自动切管机; HZH-100T--0.2KW; 1; 1; 本项目机加工用. 2; 电动压床; JB04--0.25KW; 3; 3; 本项目机加工用. 3; 精密小车床; C6104--0.75KW; 2; 2; 本项目机加工用. 4; 箱式实验炉; SXL-1200--1.2KW; 1; 1; 本项目成型用. 5; 可程式恒温恒湿试验炉; ZY-GDTS-010B; 1; 1; 本项目成型用. 6; 超声波清洗机; ZW-4W28W--9KW; 2; 2; 本项目电圈套器粗洗和精洗用. 7; 鼓风干燥箱; DHG-9070A--3.1KW; 2; 2; 本项目烘干用. 8; 净化烘箱; YD-100--9KW; 1; 1; 本项目烘干用. 9; 激光焊接机; UW-075AF--7.5KW; 2; 2; 本项目焊接用，其中有一台焊接机配套焊烟净化器. 10; 焊台; BAKON-2000A--0.06KW; 1; 1; 本项目焊接用. 11; 热风塑焊枪; YS-1600--2.2KW; 5; 5; 本项目热风塑焊枪. 12; 封口机; 280-BP--1.3KW; 2; 2; 本项目包装用. 13; 激光打标机; ZX-310--7.5KW; 2; 2; 本项目包装用. 14; 打包机; JXP--0.5KW; 1; 1; 本项目打包用. 15; 实验设备; 实验干燥箱; HNL-1A--1.5KW; 1; 1; /. 16; 电热培养箱; HN303-2AS--0.4KW; 1; 1; /. 17; 霉菌培养箱; MJ-160A--0.3KW; 1; 1; /. 18; 电冰箱; BCD-225TMPM--0.48KW; 2; 2; /. 19; 净化工作台; SW-CJ-1D--02.KW; 1; 1; /. 20; 生物洁净安全柜; BHC-1300IIA/B2--0.2KW; 1; 1; /. 21; 超净工作台; SW-CT-1D--0.2KW; 1; 1; /. 22; 视频显微镜; OMT-3800H--0.05KW; 5; 5; /. 23; 公辅设备; 纯化水设备; CHS-CDLS-2--6KW; 1; 1; /. 24; 气动压力机; LNL-125--0.048KW; 1; 1; /. 25; 风冷机组; TCA-201DH--22KW; 3; 3; /. 26; 螺杆机; DS-100-22--22KW; 1; 1; /. 27; 冷冻机; L-30--0.83KW; 1; 1; /. 28; 环保设备; 喷淋塔; 2000m3/h; 1; 1; 处理本项目实验室产生的无机废气. 29; 移动式焊烟净化器; /; 1; 1; 处理焊接产生的焊接烟尘. 30; 沉淀池; 3m3/h; 1; 1; 对清洗废水及纯水制备浓水进行沉淀处理. 原辅材料消耗及水平衡： 1、本项目原辅材料见表2-3。 表2-3 主要原辅材料表 序号; 类别; 名称; 主要成分或规格; 环评中年耗量 （吨/年）; 实际年耗量 （吨/年）. 1; 原料; 金属件; 定制规格; 80万套; 80万套. 2; 塑料件; 定制规格; 80万套; 80万套. 3; 辅料; 培养基; 硫乙醇酸盐、胰酪大豆胨等; 0.005; 0.005. 4; 硫酸; 98%; 0.005; 0.005. 5; 盐酸; 37%; 0.005; 0.005. 6; 双氧水; /; 0.005; 0.005. 7; 高锰酸钾; /; 0.005; 0.005. 8; 硝酸; 65%; 0.005; 0.005. 9; 纸塑袋; /; 20万盒; 20万盒. - 本项目清洗废水、纯水制备浓水经沉淀处理后与生活污水经市政污水管网一并接管进滨湖污水处理厂集中处理，尾水排入京杭大运河。根据企业实际水费计算，本项目实际用水量约为1321.2t/a，生活污水按照生活用水量的80%计，生活污水产生量为720t/a，生产废水产生量为420t/a，经沉淀处理后与生活污水经市政污水管网一并接管进滨湖污水处理厂集中处理，尾水排入京杭大运河。 本项目建成后实际水平衡图见图2-1。 新鲜水 生活用水 滨湖污水处理厂 损耗180 720 京杭大运河 1123.6 1321.2 900 420 制纯水 纯水 210 沉淀池 403.6 浓水210 粗洗 101.9 损耗5.1 精洗 101.9 损耗5.1 清洗废水 193.6 抽样检测 抽样废液 委托有资质单位 处置 纯化水检测 检测废液 委托有资质单位 处置 0.2 培养基0.005 0.205 0.205 6 化学试剂0.0235 6.0235 6.0235 193.6 喷淋塔用水 1.2 喷淋废液 1.2 1.2 委托有资质单位 处置 图2-1 本项目实际水平衡图（t/a）

主要工艺流程及产污环节 本次验收内容为年产80万只电圈套器，生产工艺如下。 金属件 机加工 成型 入库 粗洗 精洗 烘干 焊接 W1清洗废水 W2清洗废水 塑料件 组装 包装 纸塑袋 S2抽样废液 S1边角料 纯水 检验 委外灭菌 纯水 发回抽样 电圈套器生产工艺流程如下： 图2-2 电圈套器工艺流程及产污环节图 生产工艺流程简述： 机加工：根据产品要求，外购金属件需要利用电动压床、全自动切管机和小车床等设备进行下料倒角，不使用切削液，此工序会产生S1边角料。 成型：将加工好的金属件放入箱式实验炉或可程式恒温恒湿试验炉内进行成型，以此来加强零件的硬度和耐磨损能力。热成型时间为1h，加热温度为400℃。 本项目超声波清洗分为粗洗和精洗，粗洗在洁净车间外进行，精洗在洁净车间内进行。 粗洗：为了除去工件表面灰尘，将金属件和塑料件在洁净车间外进行超声波粗洗，粗洗使用纯水不添加清洗剂，清洗废水每两天更换一次，此工序会产生清洗废水W1。 精洗：为了进一步提高工件的洁净度，将金属件和塑料件在洁净车间内进行超声波精洗，精洗使用纯水不添加清洗剂，清洗废水每两天更换一次，此工序会产生清洗废水W2。 烘干：将清洗好的金属件和塑料件分别放在托盘上放入干燥箱或者烘箱内进行烘干。使用电加热，烘干温度为55℃，烘干时间为3h，该烘干温度较低，不会有单体挥发。 焊接：根据产品要求，将烘干后的金属件通过激光焊接机进行焊接，焊接方式为点焊，不使用焊材。点焊是指利用柱状电极，在两块搭接工件接触面之间形成焊点的焊接方法。点焊时产生的颗粒物极少，故不做定量分析。 组装：将各部件按照产品要求通过人工进行组装。 检验：将组装好的产品进行人工性能外观检验，不符合要求的产品返工重做。 - 包装：检验合格的成品进行封口包装。封口过程需要加热，加热温度为65℃，使用纸塑袋进行包装，纸塑由塑料和牛皮纸复合而成，塑料占比较少，封口过程会有极少量废气产生，本次不做定量分析。 委外灭菌：将包装件委外灭菌。 发回抽样：将委外灭菌好的包装件发回通过培养基进行抽样无菌检验。培养箱设置温度为22.5℃~33.5℃，观察培养14天，观察样品组和对照组长菌情况。不合格品重新委外灭菌。此工段产生S2抽样废液。 纯化水检测：本项目纯化水使用过程中需要对定期纯化水中硝酸盐、亚硝酸盐和还原物质等参数进行检测，此工段会产生S3检测废液。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、废水 本项目清洗废水、纯水制备浓水经沉淀处理后与生活污水经市政污水管网一并接管进滨湖污水处理厂集中处理，尾水排入京杭大运河。 表3-1 废水来源及处理方式 废水名称; 主要污染因子; 排放方式; 处理措施及去向. 生活污水; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; 间歇; 经市政管道排入滨湖污水处理厂进行处理. 清洗废水、纯水制备浓水; COD、SS; 间歇; 经沉淀处理后经市政管道排入滨湖污水处理厂进行处理. ## 2、废气 本项目点焊产生的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；实验室用到的盐酸、硫酸和硝酸产生的少量无机废气经喷淋塔处理后无组织排放。主要污染情况见下表。 表3-2 废气来源及处理方式 废气名称; 主要污染因子; 排放方式; 处理措施及去向. 焊接烟尘; 颗粒物; 无组织; 经焊烟净化器处理后无组织排放. 实验室废气; 无机废气; 无组织; 经喷淋塔处理后无组织排放. ## 3、噪声 该项目噪声源主要为全自动切管机、精密小车床、电动压床、超声波清洗机等，其主要噪声产生处理情况见表3-3。 表3-3 噪声来源及处理方式 噪声源; 主要污染因子; 产生工序; 排放方式; 处理措施及去向. 全自动切管机、精密小车床、电动压床、超声波清洗机等; 噪声; 设备运行; 持续; 所有设备仪器均设于车间内，布局合理，所有设备经墙体屏蔽、距离衰减后综合噪声较小.

4、固体废弃物 本项目建成后全厂实际生产过程中产生固体废物主要为：根据固废性质分类处理，边角料、废包装材料、收尘、沉淀污泥作为一般固废外售综合利用，抽样废液、检测废液、废试剂瓶、喷淋废液、浸洗废液、废包装桶、废润滑油、废冷却液经收集后委托有资质单位处理，生活垃圾由环卫部门统一收集处理。根据目前执行的《国家危险废物名录》（2021）、危险废物鉴别标准以及《建设项目危险废物环境影响评价指南》，本项目固体废物分析结果汇总如下： 表3-4 建成后全厂固废来源及处理方式 序号; 名称; 属性; 原废物代码; 新名录废物代码; 生产 工序; 形态; 原环评产生量t/a; 本项目实际产生量t/a; 污染防治措施. 环评/批复; 实际建设. 1; 边角料; 一般固废; 900-999-99; 900-999-99; 机加工; 固; 29; 29; 外售综合利用; 外售综合利用. 2; 废包装材料; 一般固废; 900-999-99; 900-999-99; 原料包装; 固; 5; 5; 外售综合利用; 外售综合利用. 3; 沉淀污泥; 一般固废; 900-999-99; 900-999-99; 废水处理; 半固; 0.074; 0.074; 综合利用; 综合利用. 4; 收尘; 一般固废; 900-999-99; 900-999-99; 废气处理; 固; 0.12; 0.12; 外售综合利用; 外售综合利用. 5; 抽样废液; 危险废物; 900-047-49; 900-047-49; 无菌检测; 液; 0.56; 0.56; 有资质 单位; 常州永葆绿源环保服务有限公司. 6; 检测废液; 危险废物; 900-047-49; 900-047-49; 纯化水 检测; 液; 6.0235; 6.0235. 7; 废试剂瓶; 危险废物; 900-047-49; 900-047-49; 试剂包装; 固; 0.05; 0.05. 8; 喷淋废液; 危险废物; 900-399-35; 900-399-35; 废气处理; 液; 1.2; 1.2. 9; 浸洗废液; 危险废物; 336-064-17; 336-064-17; 浸洗; 液; 0.06; 0.06. 10; 废包装桶; 危险废物; 900-041-49; 900-041-49; 原料包装; 固; 0.015; 0.015. 11; 废润滑油; 危险废物; 900-217-08; 900-217-08; 保养; 液; 0.08; 0.08. 12; 废冷却液; 危险废物; 900-007-09; 900-007-09; 机加工; 液; 0.1; 0.1. 13; 生活垃圾; 生活垃圾; /; /; 员工 生活; 固; 26.25; 26.25; 环卫清运. 项目厂内已设置1个危险库房和1个一般固废堆场，面积分别为10m2、20m2，危废仓库依托原有项目，位于原有项目车间内粗洗间西侧，生产过程中产生的危废经桶装后运往危废临时存放场所统一贮存，可有效防止危废分散贮存所引发的二次污染问题。项目危险废物暂存场地的设置按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求进行设置，一般工业固废暂存场所的设置应满足三防要求，防渗漏、防流失、防扬散要求进行建设；同时，固体废弃物暂存场地满足防风、防雨、防渗、防腐等措施。

5、其他环保设施 表3-5 其他环保设施调查情况一览表 调查内容; ## 执行情况. 环境风险防范措施及设施; 厂区内设置灭火器、消防栓等消防器材，并安排有专人负责车间生产安全管理。危废仓库设置灭火器、消防沙等。完善了环保设施风险管控措施，已编制应急预案。. 在线监测装置; 环评及批复未作规定. 污染物排放口规范化工程; 依托厂区原有的一个雨水排口，一个污水排口，已设置了环保标识牌。. 排污许可证申请情况; 该项目已根据实际情况申领了排污登记，登记编号：91320412086947042R001X. 卫生防护距离; 本项目不涉及卫生防护距离。. “以新带老”措施; 原有项目纯水制备浓水、清洗废水与生活污水一并接入污水管网至滨湖污水处理厂处理，本次“以新带老”，增设沉淀池，纯水制备浓水、清洗废水经沉淀处理后与生活污水一并接入污水管网至滨湖污水处理厂处理。. 总量控制指标; 根据监测核算，该项目排放总量符合常州市生态环境局对该建设项目的批复总量核定要求. 6、环保设施投资及“三同时”落实情况 该项目环评、环保审批等手续齐全，执行了国家环境保护“三同时”的有关规定，符合《环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中的有关规定。 污水：本项目清洗废水、纯水制备浓水经沉淀处理后与生活污水经市政污水管网一并接管进滨湖污水处理厂集中处理，尾水排入京杭大运河。本项目对周围地表水无直接影响。 噪声：本项目采取噪声措施如下：①在设备选型时，尽量选用低噪声的设备和材料，从声源上降低噪声；②生产设备设减振基座，减震材料包括台基、橡胶和减震垫；③在生产过程中应加强设备维护，使之处于良好的运行状态。 废气：本项目点焊产生的焊接烟尘经移动式焊烟净化器处理后无组织排放；实验室用到的盐酸、硫酸和硝酸产生的少量无机废气经喷淋塔处理后无组织排放。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： 一、环境影响评价报告的主要结论与建议 表4-1 环评影响报告表结论摘录 环评结论; 本项目租用常州市滨湖生态建设有限公司石墨烯产业园11号楼二楼2588平方米生产车间建设电圈套器生产项目，总投资500万元，符合《建设项目环境保护管理条例》（2017修订版）的相关要求；基本符合国家及地方有关产业政策；基本符合城市总体规划及用地规划要求，选址较合理；采取各项污染防治措施后污染物实现达标排放，所在地的现有环境功能不下降；建成后排放的各类污染物可以在区域内实现平衡；在做好各项风险防范及应急措施的前提下本项目的环境风险在可接受水平内。 因此，落实本报告表提出的各项环保措施要求、严格执行环保“三同时”的前提下，从环保角度分析，本项目建设具有环境可行性。. 环评建议及要求; 1、严格执行“三同时”制度，做到污染处理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运转。加强运营期的环境管理，确保污染处理设施正常运转、污染物达标排放，认真落实报告表中提出的各项环保措施； 2、认真落实本项目的各项治理措施，加强对环保设施的运行管理，制定有效的管理规章制度，落实到人。 3、为了能使本项目产生的各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，建设单位须加强环保设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转； 4、落实环保资金，以实施治污措施，实现污染物达标排放； 5、企业应认真执行国家和地方的各项环保法规和要求，明确区域内环保机构的主要职责，建立健全各项规章制度； 6、企业应强化管理，树立环保意识，并由专人通过培训负责环保工作； 7、建设单位在本工程的建设及使用过程中必须严格执行国家现行的法律法规要求。. 二．审批部门审批决定 表4-2 环评批复要求 序号; 环评批复要求（常武环审[2024]28号）; 验收现状. 一、; 根据《报告表》的评价结论，在落实《报告表》中提出的各项污染防治措施的前提下，同意你单位按照《报告表》所述内容进行项目建设。; 经现场勘查，本项目实际已投资500万元，在江苏武进经济开发区兰香路8号建设了江苏安特尔医疗科技有限公司年产80万只电圈套器生产项目。. 二、; 二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，严格执行环保“ 三同时”制度，确保各项污染物达标排放。同时须着重做好以下工作： （一）按照“雨污分流、清污分流” 原则建设厂内给排水系统。本项目生产废水、纯色制备浓水经沉淀池处理后与生活污水接入污水管网至滨湖污水处理厂集中处理。 （二）选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局。厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 （三）严格按照有关规定，分类处理、 处置固体废物，做到资源化、减量化、 无害化。危险废物须委托有资质单位安全处置。危险废物暂存场所须符合《 危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023）要求设置，防止造成二次污染。 （四）按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》有关要求，规范化设置各类排污口和标志。; （一）已落实，生产废水、纯色制备浓水经沉淀池处理后与生活污水接管至滨湖污水处理厂。经监测，污水排放口污水达标排放，监测数据详见表七-废水。 （二）已落实。本验收项目选用低噪声设备，对高噪声设备须采取有效减振、隔声等降噪措施并合理布局。厂界噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，监测数据详见表七-噪声。 （三）已落实。本项目固体废物处理均规范处置，不直接排向外环境，固体废物对周围环境无直接影响，危废处置协议见附件。 （四）已落实。依托原有雨污水排口，已设置规范化标识牌。. 三、; 三 、本项目实施后，污染物年排放量初步核定为（单位：吨/年）： （一）水污染物（接管考核量）： 生活污水量≤720，其中COD≤0.288，氨氮≤0.022，总磷≤0.0036。 （二）固体废物： 全部综合利用或安全处置。; 经核算，本项目实际排放总量符合总量控制要求。. 四、; 建设项目需要配套建设的环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目竣工后，你单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。除按照国家规定需要保密的情形外，你单位应当依法向社会公开验收报告。; /. 五、; 项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目的环境影响评价文件。项目自批准之日起超过五年，方决定该项目开工建设的， 其环境影响评价文件应当报我局重新审核。; /. 六、; 企业应对污水治理、废气治理等环境治理措施开展安全风险辨识管控，健全内部污染防治设施稳定运行和管理责任制度，严格依据标准规范建设环境治理设施，确保环境治理设施安全、稳定、有效运行。; 本项目已建立相关运行和管理责任制度。已编制应急预案，有专门章节对污水治理、废气治理设施开展安全风险辨识管控。并已编制危废仓库、废气设施风险辨识，详见附件。. 七、; 项目代码：2310-320450-89-01-700637。; /. 三、项目变动情况 表4-3 变动环境影响分析表 变动类别; 重大变动认定条件; 实际建设情况; 是否重大 变动. 性质; 建设项目开发、使用功能发生变化的。; 与环评一致; 否. 规模; 1、生产、处置或储存能力增大30%及以上的。 2、生产、处置或储存能力增大，导致废水第一类污染物排放量增加的。 3、位于环境质量不达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致相应污染物排放量增加的（细颗粒物不达标区，相应污染物为二氧化硫、氮氧化物、可吸入颗粒物、挥发性有机物；臭氧不达标区，相应污染物为氮氧化物、挥发性有机物；其他大气、水污染物因子不达标区，相应污染物为超标污染因子）；位于达标区的建设项目生产、处置或储存能力增大，导致污染物排放量增加10%及以上的。; 与环评一致; 否. 地点; 1、项目重新选址。 2、在原厂址附近调整（包括总平面布置变化）导致环境防护距离范围变化且新增敏感点的。; 与环评一致; 否. 生产工艺; 1、新增产品品种或生产工艺（含主要生产装置、设备及配套设施）、主要原辅材料、燃料变化，导致以下情形之一： （1）新增排放污染物种类的（毒性、挥发性降低的除外）； （2）位于环境质量不达标区的建设项目相应污染物排放量增加的； （3）废水第一类污染物排放量增加的； （4）其他污染物排放量增加10%及以上的。 2、物料运输、装卸、贮存方式变化，导致大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。; 与环评一致; 否. 环境保护措施; 1、废气、废水污染防治措施变化，导致第6条中所列情形之一（废气无组织排放改为有组织排放、污染防治措施强化或改进的除外）或大气污染物无组织排放量增加10%及以上的。 2、新增废水直接排放口；废水由间接排放改为直接排放；废水直接排放口位置变化，导致不利环境影响加重的。 3、新增废气主要排放口（废气无组织排放改为有组织排放的除外）；主要排放口排气筒高度降低10%及以上的。 4、噪声、土壤或地下水污染防治措施变化，导致不利环境影响加重的。 5、固体废物利用处置方式由委托外单位利用处置改为自行利用处置的（自行利用处置设施单独开展环境影响评价的除外）；固体废物自行处置方式变化，导致不利环境影响加重的。 6、事故废水暂存能力或拦截设施变化，导致环境风险防范能力弱化或降低的。; 与环评一致; 否. 综上，对照《关于印发《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知》（环办环评函〔2020〕688号），建设项目未发生重大变动。

表五

验收监测质量保证及质量控制： 5.1、监测分析方法 本次验收监测，污染因子监测分析方法均采用国家及有关部门颁布的现行有效的标准（或推荐）分析方法，具体分析方法见下表5-1； 表5-1 监测分析方法 类别; 项目名称; 分析方法及标准. 无组织; 总悬浮颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022. 噪声; 厂界噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008. 废水; pH值; 《水质 pH 值的测定电极法》（HJ 1147-2020）. 悬浮物; 《水质 悬浮物的测定重量法》 GB/T 11901-1989. 化学需氧量; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017. 氨氮; 《水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009. 总磷; 《水质 总磷的测定钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989. 总氮; 《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》HJ636-2012. 5.2、监测仪器 验收监测使用仪器情况见表5-2。 表5-2 验收监测仪器一览表 序号; 仪器名称; 型号; 检定/校准情况. 1; 综合大气采样器; JF-2031; 2025年2月8日. 2; 多功能声级计; AWA6228; 2025年2月8日. 3; 空盒气压表; DYM3; 2025年2月8日. 4; 声校准器; AWA6221B; 2025年2月8日. 5; 风速风向仪; P6-8232; 2025年2月8日. 6; pH计; LC-PHB-1M; 2025年2月8日. 7; 紫外可见分光光度计; FXYQA01-02; 2025年2月5日. 8; 电子天平; ES1035B; 2025年2月5日. 9; 电子天平; FA2204B; 2025年2月5日. 10; 恒温恒湿培养箱; HWS-150B; 2025年2月5日. 11; 恒温恒湿称重系统; DL-HC69002; 2025年2月5日. 12; 电热鼓风干燥箱; DHG-9023A; 2025年2月5日. 5.3、质量控制要求 （1）质控要求 监测人员均需有江苏省社会化环境检测机构检测人员合格证，所有监测仪器均须经过计量部门检定合格，并在有效期内，现场监测仪器使用前必须经过校准。监测数据严格实行三级审核制度，经过校对、校核，最后由技术负责人审定。 本次监测的质量保证按照监测技术规范的要求，实施全过程质量控制。 工况的要求：验收监测应在满足75%或75%以上负荷或国家及地方标准中所要求的生产负荷的条件下进行。 废气采集质控要求：固定源废气采样质量保证要求按照《固定源废气监测技术规范》中13.3现场监测的质量保证执行。现场采集全程序空白样。 废水采集质控要求：每批水样，除pH、悬浮物外，其余项目均需加采全程序空白样。每批样品除悬浮物外，其余每个项目加采不少于10%的现场平行样，实验室分析过程一般应加不少于10%的平行样。 噪声监测质控要求：噪声测量仪器在每次测量前后应在现场用声校准器进行声校准，其前、后校准示值偏差不应大于0.5dB，否则测量无效；当测量值与环境噪声背景值相差10dB以内时，要进行背景修正。 实验室分析质量控制要求： 测定全程序空白，测定值应小于方法检出限，当全程序空白测定值不合格时，应查找原因。 每批样品分析时，空白样品对被测项目有响应的，至少测定一个实验室空白值（含前处理），对出现空白值明显偏高时，应仔细检查原因，以消除偏高的因素。 除悬浮物外的项目，每批样品随机抽取10%实验室平行样；加上现场采集的平行样，实验室分析共增加不少于20%～30%的平行样，各种分析项目的平行样相对偏差或相对允许差应符合要求。 对可以得到标准样品或质量控制样品的项目，应在分析的同时做10%质控样品分析，对于无标准样品或质量控制样品的项目，且可进行加标回收测试的，应在分析的同时做10%加标样品分析。 表5-3质量控制情况表 污染物名称; 样品数; 平行样; 加标样/有证标样/自配; 分析人员. 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）; 数量（个）; 检查率（%）; 合格率（%）. pH值; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 贺文强. COD; 24; 4; 16.7; 100; 2; 8.3; 100; 唐晨. SS; 24; /; /; /; /; /; /; 陆一云. 总磷; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 龙欢. 氨氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 钱敏. 总氮; 8; 2; 25; 100; 2; 25; 100; 张佳鑫. 颗粒物; 24; /; /; /; /; /; /; 许梦娜. 表5-4质量控制情况表 检测日期; 校准设备; 标准值（dB）; 校准前（dB）; 校准后（dB）; 校准情况. 2024.4.11; 声校准器AWA6221B; 94.0; 93.7; 94.5; 合格. 2024.4.12; 94.0; 94.5; 94.3; 合格.

表六

验收监测内容： 根据现场勘查情况，本次验收监测内容具体见表6-1，验收监测布点图见附图5。 表6-1 验收监测情况一览表 产污类别; 污染源; 污染因子; 治理措施; 排放情况; 监测点 编号; 验收监测/检查情况. 废水; 污水总排口; pH、COD、SS、NH3-N、TP、TN; /; 间歇排放; ★W1; 4次/天， 连续监测2天. 生产废水进口; COD、SS; 沉淀池; 间歇排放; ★W2; 4次/天， 连续监测2天. 生产废水出口; COD、SS; /; 间歇排放; ★W3; 4次/天， 连续监测2天. 废气; 无组织 废气; 颗粒物; 移动式焊烟净化器; 无组织排放; ΟA1、A2、A3、A4; 3次/天，连续监测2天，无组织废气上风向一个点，下风向三个点. 噪声; 设备运行时产生的噪声; 合理布局+厂房隔声; 连续产生; ▲N1-N5; 本项目厂界四周、敏感点烯望家园各设1监测点；昼间监测1次，连续监测2天. 固废; 生活垃圾、一般固废及危险 废物; 生活垃圾由环卫部门托运，一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置.

表七

验收监测期间生产工况记录： 验收监测期间，公司各工艺装置运行正常，各产品产量达到设计生产能力的75%，符合验收监测工况要求。监测期间生产负荷详见表7-1。 表7-1 产品生产负荷一览表 产品; 批复产能; 2024年4月11日 生产能力; 生产负荷; 2024年4月12日 生产能力; 生产负荷. 电圈套器; 80万只; 0.203万只; 76%; 0.2万只; 75%.

验收监测结果： 7.1、废水监测结果 表7-2 污水监测结果表 监测点位及编号; 监测 日期; 监测结果（mg/L）. pH; COD; SS; 氨氮; TP; TN. 污水总排口★W1; 2024.4.11; 6.9; 148; 96; 0.445; 0.75; 5.43. 6.8; 161; 100; 0.399; 0.78; 5.89. 6.7; 141; 99; 0.413; 0.81; 5.21. 6.9; 155; 97; 0.459; 0.71; 4.76. 日均值或范围; 6.7~6.9; 151.25; 98; 0.429; 0.763; 5.323. 排放限值（mg/L）; 6.5~9.5; 500; 400; 45; 8; 70. 判定; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 污水总排口★W1; 2024.4.12; 6.9; 161; 103; 0.505; 0.59; 4.16. 6.8; 167; 98; 0.433; 0.51; 4.08. 6.9; 151; 101; 0.482; 0.55; 5.03. 6.7; 167; 98; 0.516; 0.63; 4.52. 日均值或范围; 6.7~6.9; 161.5; 100; 0.484; 0.57; 4.448. 排放限值（mg/L）; 6.5~9.5; 500; 400; 45; 8; 70. 判定; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 生产废水进口★W2; 2024.4.11; /; 33; 41; /; /; /. /; 30; 43; /; /; /. /; 29; 39; /; /; /. /; 32; 39; /; /; /. 日均值或范围; /; 31; 40.5; /; /; /. 生产废水进口★W2; 2024.4.12; /; 35; 40; /; /; /. /; 34; 38; /; /; /. /; 31; 39; /; /; /. /; 36; 42; /; /; /. 日均值或范围; /; 34; 39.75; /; /; /. 生产废水出口★W3; 2024.4.11; /; 30; 18; /; /; /. /; 31; 15; /; /; /. /; 27; 16; /; /; /. /; 25; 15; /; /; /. 日均值或范围; /; 28.25; 16; /; /; /. 排放限值（mg/L）; /; 500; 400; /; /; /. 生产废水出口★W3; 2024.4.12; /; 33; 17; /; /; /. /; 36; 18; /; /; /. /; 31; 17; /; /; /. /; 34; 19; /; /; /. 日均值或范围; /; 33.5; 17.75; /; /; /. 排放限值（mg/L）; /; 500; 400; /; /; /. 评价结果; 经监测，江苏安特尔医疗科技有限公司污水排放口出水中各项污染物浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1（B）级标准；生产废水进出口悬浮物处理效率约为56%，满足环评中50%的处理效率。. 7.2、废气监测结果 （1）无组织排放 表7-3 无组织废气监测结果 检测项目; 检测时间; 采样点; 检测结果; 标准 限值. 1; 2; 3. 总悬浮颗粒物（μg/m³）; 2024.4.11; 厂界上风向O1; 78; 89; 84; 500. 厂界下风向O2; 107; 111; 133. 厂界下风向O3; 116; 140; 122. 厂界下风向O4; 128; 122; 140. 2024.4.12; 厂界上风向O1; 96; 87; 91; 500. 厂界下风向O2; 129; 116; 122. 厂界下风向O3; 156; 151; 138. 厂界下风向O4; 138; 131; 147. 判定; 达标; 达标; 达标; /. 气象条件：2024年4月11日：气温18℃、气压101.8kPa、风速2.58m/s，东南风；2024年4月12日：气温19℃、气压102.0kPa、风速2.6m/s，东南风。. 评价结果; 经监测，本项目无组织排放的颗粒物周界外浓度最高值符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。. 7.3、厂界噪声监测结果 表7-4 噪声监测结果（单位：dB(A)） 测点编号; 监测点位; 2024.4.11; 2024.4.12. 昼间; 昼间. ▲N1; 厂界东外1m; 59.6; 58.8. ▲N2; 厂界南外1m; 59.0; 57.0. ▲N3; 厂界西外1m; 58.6; 58.8. ▲N4; 厂界北外1m; 57.7; 57.7. ▲N5; 烯望家园; 56.2; 58.6. 标准值; 60; 60. 达标情况; 达标; 达标. 注：夜间不生产 7.4污染物排放总量计算 7-5 废水污染物排放总量 污染物名称; 环评批复排放总量t/a; 实测值t/a; 是否符合. 生活污水量; 720; 720; 符合. COD; 0.288; 0.109. NH3-N; 0.022; 0.0003. TP; 0.0036; 0.0005. SS; 0.216; 0.071. TN; 0.036; 0.004. 生产废水量; 410.6; 403.6. COD; 0.082; 0.011. SS; 0.051; 0.007. 由表7-5可知，本验收项目污水中生活污水排放量、化学需氧量、氨氮、总磷排放总量及生产废水排放量、化学需氧量排放总量符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。 3）噪声 验收监测期间，厂界噪声监测点等效声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准；敏感点烯望家园监测点等效声级值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 4）固体废弃物 公司已建成危险废物仓库及一般固体废弃物堆场，产生固体废弃物分类存放，本项目生产过程中产生的边角料、废包装材料、收尘、沉淀污泥作为一般固废外售综合利用，抽样废液、检测废液、废试剂瓶、喷淋废液、浸洗废液、废包装桶、废润滑油、废冷却液经收集后委托常州永葆绿源环保服务有限公司处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。项目固体废弃物处理处置率达到100%，不会造成二次污染。

表八

验收监测结论： 江苏安特尔医疗科技有限公司成立于2013年12月19日，位于江苏武进经济开发区兰香路8号，2023年12月，江苏安特尔医疗科技有限公司委托常州华开环境技术服务有限公司编制了《江苏安特尔医疗科技有限公司年产80万只电圈套器生产项目环境影响报告表》，并于2024年1月30日取得了常州市生态环境局的批复，建成后形成年产80万只电圈套器的生产能力。 目前，年产80万只电圈套器产线已建成，根据现场勘查，主体工程及环保设施运行稳定，状态良好，实际生产量达到了设计产能的75%以上，具备了项目竣工环境保护验收监测条件，委托江苏钦天检测技术有限公司对该项目进行了现场验收监测，具体各验收结果如下： ## 污染物排放监测结果： ### （1）废气监测结果 验收监测期间，厂界无组织排放废气中的颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2021）表3标准。 ### （2）废水监测结果 本验收项目清洗废水、纯水制备浓水经沉淀处理后与生活污水经市政污水管网一并接管进滨湖污水处理厂集中处理，尾水排入京杭大运河。 监测结果表明，验收监测期间，本验收项目厂区总排口出水pH、化学需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、总氮的浓度及pH值符合《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B级标准要求。 ### （3）厂界噪声监测结果 监测结果表明，监测期间厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348- 2008）2类标准要求；敏感点烯望家园昼间噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 ### （4）固体废弃物处理处置情况 公司已建成危险废物仓库及一般固体废弃物堆场，产生固体废弃物分类存放，本项目生产中产生的边角料、废包装材料、收尘、沉淀污泥作为一般固废外售综合利用，抽样废液、检测废液、废试剂瓶、喷淋废液、浸洗废液、废包装桶、废润滑油、废冷却液经收集后委托常州永葆绿源环保服务有限公司处理，生活垃圾由环卫部门统一清运。项目固体废弃物处理处置率达到100%，不会造成二次污染。 ## （5）总量控制 本验收项目污水中生活污水排放量、化学需氧量、氨氮、总磷排放总量及生产废水排放量、化学需氧量排放总量符合常州市生态环境局对该建设项目环境影响报告表的批复总量核定要求。 ## （6）排污口规范化设置 本项目厂区依托原有雨水排放口1个、污水排放口1个，均已按要求设置规范的标识牌。 ## （7）卫生防护距离核查 本项目不涉及卫生防护距离。 - （8）风险防范措施落实情况核查 环评及批复中要求配套事故应急桶，建立各种有关消防与安全生产的规章制度，建立岗位责任制；仓库、生产车间严禁明火，禁火区设置明显标志牌；配置足量的灭火器及室内消防箱等消防设施，由专人保管和监护，并保持完好状态；定期进行培训和训练。对有火灾危险的场所设置自动报警系统，一旦发生火灾，立即做出应急反应；危废库房设置监控系统，在库的出入口、内部等关键位置安装视频监控设施，进行实时监控，并与中控室联网。实际均按环评要求进行设置。 ## 结论： 《江苏安特尔医疗科技有限公司年产80万只电圈套器生产项目环境影响报告表》于2024年1月30日取得了常州市生态环境局的批复，并于2024年4月11日~12日安排了验收监测。经现场勘察，项目相应的环保设施与主体工程均已按照环评及审批意见建成并投入使用。公司建立了较完善环境保护管理网络和制度，环保岗位的职责分明，制定了相关的环境管理制度。经监测，本项目各类污染物均达标排放，污染物排放总量符合审批要求。 综上，江苏安特尔医疗科技有限公司年产80万只电圈套器生产项目满足建设项目竣工环境保护验收条件，申请项目验收。

注 释 本验收监测报告表附以下附图附件： 一、附图 附图1 建设项目地理位置图 附图2 周边环境概况图 附图3 厂区平面图 附图4 车间平面布置图 附图5 项目检测点位图 二、附件 附件1 项目环评批复文件 附件2 原有环保手续 附件3 项目检测报告及质控表 附件4 工况单 附件5 排污许可证 附件6 危废处置合同 附件7 危废仓库、废气设施风险辨识 附件8 “三同时”验收一览表